Приложение № 1

Спецификация

на пожаро - техническо въоръжение,   с което е необходимо  да се достави автомобила

и  за което е необходимо да се предвиди място в него

| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. | Допълнително оборудване |  |  |  |  |  |  |
| І.1. |  | Стационарна УКВ радиостанция. | Честотен диапазон 136-174 MHz. Температурен диапазон от – 20 0С до + 65 0С. Единичен и двоен честотен симплекс. Канали ≥ 16, с възможност за регулиране на каналната честота и селективно повикване. С външна антена и високоговорящо устройство. Да притежава CE-маркировка. Дублирано високоговорящо устройство и комутатор, монтирани в шкафа на пожарната помпа. Радиостанцията се доставя с необходимия софтуер за настройка, антена и захранващ блок, монтирана на постоянното си място в автомобила. | Бр. | 1 /един/ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І.2. |  | Сирена с високо-говорящо устройство. | 1 бр. монтирана централно, върху предната горна част на тавана на кабината, защитена срещу механични повреди . | Бр. | 1 /един/ | -DIN 14610, SAE J 1849 клас A или съответстващ на него. -Инструкция за експлоатация на пожарната техника на НС “ПБЗН”-МВР- № Iз-491/ 28.03.07г. |  |
| І.3. |  | Сини сигнални светлини 50-70 W. | 2 бр. монтирани на предната горна част на кабината и 1 бр. монтирана в задната горна част на надстройката на автомобила и защитени от механични повреди; | Бр. | 3 /броя/ | -Инструкция за експлоатация на пожарната техника на НС “ПБЗН”-МВР- рег. № Iз-491/ 28.03.07г. |  |
| І.4. |  | Сини стробоскопични сигнални светлини 25-50 W, тип “бягаща светлина”. | Монтирани на предната маска на кабината. | Бр. | 2 /броя/ | -Инструкция за експлоатация на пожарната техника на НС “ПБЗН”-МВР- № Iз-491/ 28.03.07г. |  |
| І.5. |  | Комплект крушки за осветителните тела. |  | Комплект | 1 /един/ |  |  |
| І.6. |  | Комплект предпазители за ел.инсталацията на автомобила |  | Комплект | 1 /един/ |  |  |
| І.7. |  | „Стопорни“ блокчета, за обезопасяване при престой на наклон на автомобила. |  | Бр. | 2 /два/ | DIN 76 051-1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ІІ. | Оборудване на пожарния автомобил с пожаро-техническо въоръжение. |  |  |  |  |  |  |
| ІІ.1. |  | Брадва (голяма киркобрадва). |  | Бр. | 1 /един/ | DIN 7294 |  |
| ІІ.2. |  | Водовземателна стойка за хидрант - 2B |  | Бр. | 1 /един/ | DIN 14375 | За PN 16 |
| ІІ.3. |  | Водосъбирател 2В/А (2х Ø 75/ Ø 110 mm). |  | Бр. | 1 /един/ | DIN 14355 |  |
| ІІ.4. |  | Въже за клапана на смукателната цедка L=15-20 m. |  | Бр. | 1 /едно/ | DIN 14920 |  |
| ІІ.5. |  | Въже за смукателна линия L=20-30 m. |  | Бр. | 1 /едно/ | DIN 14920 |  |
| ІІ.6. |  | Групов осветителен прибор с LED система и затрядно. |  | Бр. | 2 /два/ |  |  |
| ІІ.7. |  | Диелектрични боти. | Минимално изпитвателно напрежение – 15,0 кV. | Чф. | 1 /един/ |  |  |
| ІІ.8. |  | Диелектрични ножици 1 000V. |  | Бр. | 1 /един/ |  |  |
| ІІ.9. |  | Диелектрични ръкавици. | Минимално изпитвателно напрежение – 2,5 кV. | Чф. | 1 /един/ | БДС EN 60 903 или съответстващ на него. |  |
| ІІ.10. |  | Диелектрично килимче. | Минимално изпитвателно напрежение – 5,0 кV. | Бр. | 1 /едно/ |  |  |
| ІІ.11. |  | Ключ за надземен пожарен хидрант. |  | Бр. | 1 /един/ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ІІ.12. |  | Ключ за подземен пожарен хидрант. |  | Бр. | 1 /един/ | DIN 3223 |  |
| ІІ.13. |  | Ключ за подземен спирателен кран. |  | Бр. | 1 /един/ |  |  |
| ІІ.14. |  | Ключ за съединители А/В/С. |  | Бр. | 2 /два/ | DIN 14822-1 |  |
| ІІ.15. |  | Лента сигнална заградителна L=100 m. |  | Бр. | 2 /два/ |  |  |
| ІІ.16. |  | Лопата. |  | Бр. | 2 /два/ | DIN 20152 |  |
| ІІ.17. |  | Лост метален, L=1,5-2 m |  | Бр. | 1 /един/ |  |  |
| ІІ.18. |  | Лост тип “Кози крак”. |  | Бр. | 1 /един/ | DIN 14853 |  |
| ІІ.19. |  | Моторен трион за дърво. | Работен обем на ДВГ не по-малък от 80 см3, мощност не по-малък от 5 кW( 6,8 к.с.), тегло не по-голямо от 7 кг. и дължина на шината за рязане не по-голяма от 50 см. | Бр. | 1 /един/ | DIN EN 608 |  |
| ІІ.20. |  | Моторен циркуляр. | Работен обем на ДВГ не по-малък от 100 см3, мощност не по-малка от 5 кW( 6,8 к.с.), тегло не по-голямо от 12 кг. и диаметър на диска за рязане не по-голяма от 350 мм. | Бр. | 1/един/ |  |  |
| ІІ.21. |  | Носилка санитарна |  | Бр. | 1/един/ | DIN 13024-1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ІІ.22. |  | Пеногенератор В. | Минималния дебит по разтвор на пеногенератор В /за линия 75 мм/ да бъде 400 л/мин., постигнато при 6 bar налягане. | Бр. | 2/два/ |  |  |
| ІІ.23. |  | Пеногенератор С | Минималния дебит по разтвор на пеногенератор С /за линия 52 мм/ да бъде 200 л/мин., постигнато при 6 bar налягане. | Бр. | 2/два/ |  |  |
| ІІ.24. |  | Пеноструйник В | Минималния дебит по разтвор на пеноструйник В /за линия 75 мм/ да бъде 400 л/мин., постигнато при 6 bar налягане. | Бр. | 2/два/ |  |  |
| ІІ.25. |  | Пеноструйник С. | Минималния дебит по разтвор на пеноструйник С /за линия 52 мм/ да бъде 200 л/мин., постигнато при 6 bar налягане. | Бр. | 2/два/ |  |  |
| ІІ.26. |  | Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg. |  | Бр. | 1/един/ | БДС EN-3 всички части | Клас на ефективност мин.(83В) |
| ІІ.27. |  | Прахов пожарогасител 12 kg. АВС |  | Бр. | 1/един/ | БДС EN-3 всички части | Клас на ефективност (55А- 233В) |
| ІІ.28. |  | Променител А/В (110/75). За PN 16 |  | Бр. | 1/един/ | DIN 14343 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ІІ.29. |  | Променител В/С (75/52mm). За PN 16 |  | Бр. | 2/два/ | DIN 14342 |  |
| ІІ.30. |  | Разклонител В/СВС (75/75, 2х52mm). |  | Бр. | 2/два/ | DIN 14345 |  |
| ІІ.31. |  | Разузнавателно въже L=100 m. |  | Бр. | 1/един/ |  |  |
| ІІ.32. |  | Санитарна чанта. |  | К-т | 1/един/ | DIN14142 |  |
| ІІ.33. |  | Сигнален конус. |  | Бр. | 4/четири/ | CE |  |
| ІІ.34. |  | Смукателна тръба А (Ф 110 mm), L=8 m.(2х4 m) |  | Бр. | 1/един/ | DIN EN ISO14 557 |  |
| ІІ.35. |  | Противохимическо облекло |  | К-т | 4/четри/ | EN 943 |  |
| ІІ.36. |  | Смукателна цедка А (Ф 110 mm). |  | Бр. | 1 /един/ | DIN 14362 -1 |  |
| ІІ.37. |  | Топлозащитно облекло, лек тип |  | Бр. | 2 /два/ | EN 1486 |  |
| ІІ.38. |  | Спасително въже L=20-30 m. с карабинер |  | Бр. | 2 /два/ | БДС EN 1891 |  |
| ІІ.39. |  | Струйник (турбоструйник) В (75 mm). | Дебита да бъде в обхват от 200 до 400 л/мин при налягане до 7 bar.. | Бр. | 2 /два/ | БДС EN15182-2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ІІ.40. |  | Струйник (турбоструйник) С (52 mm). | Дебита да бъде в обхват от 100 до 240 л/мин при налягане до 7 bar.. | Бр. | 2 /два/ | БДС EN15182-2 |  |
| ІІ.41. |  | Стълба палка. |  | Бр. | 1 /един/ | БДС ЕN 1147 |  |
| ІІ.42. |  | Стълба четиризвенна сглобяема L= 8 m. |  | Бр. | 1 /един/ | БДС ЕN 1147 |  |
| ІІ.43. |  | Стълба щурмова. |  | Бр. | 1 /един/ | БДС EN 1147 |  |
| ІІ.44. |  | Хидравличен комплект за АСД. | Хидравличният комплект трябва да съдържа: мотопомпен агрегат с вътрешно горене, с възможност за захранване на две хидравлични устройства, маркучи за хидравликата с дължина 20 метра, разпъвач с мощност не по-малка от 50 kN и от клас не по-малък от AS 43/770-21, резачка за отваряне не по-малко от 180 мм. и от клас не по-малък ВС 166-Н-14, двойнодействащи хидравлични цилиндри с мощност 160/80 kN, пети за цилиндрите-2 бр. | К-т | 1 /един/ | БДС ЕN 13204 |  |
| ІІ.45. |  | Шланг В (Ф 75 mm), L=10 m к-т със съединители тип Щорц В (75mm). |  | Бр. | 1 /един/ | DIN 14811 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ІІ.46. |  | Шланг В (Ф 75 mm), L=20 m к-т със съединители тип Щорц В (75 mm). |  | Бр. | 10 /десет/ | DIN 14811 |  |
| ІІ.47. |  | Шланг С (Ф 52 mm), L=20 m к-т със съединители тип Щорц С (52 mm). |  | Бр. | 10 /десет/ | DIN 14811 |  |
| ІІ.48. |  | Шлангова кръпка комбинирана В/С (75/52 mm) метална. |  | Бр. | 1 /един/ |  |  |
| ІІ.49. |  | Шлангово мостче. |  | Бр. | 2 /два/ | DIN 14820-1 |  |
| ІІ.50. |  | Шлангово самарче. |  | Бр. | 1 /един/ |  |  |
| ІІ.51. |  | Вила метална. |  | Бр. | 2 /два/ |  |  |
| ІІ.52. |  | Топлозащитно облекло, тежък тип |  | Бр. | 2 /два/ | EN 1486 |  |
| ІІ.53. |  | Дихателен апарат за сгъстен въздух с резервна бутилка. | - работно налягане от 300 bar.; - класс 2; - АТЕХ за нулева зона. | К-т | 4 /четри/ | EN 137 |  |