“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет

„

Доставка на  технически газове и еталонни газови смеси”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в обществена поръчка при следните условия:

|  | Технически характеристики: | Съгласно Техническа спецификация стр.3/6 |
| --- | --- | --- |
|  | Количество: | Съгласно Техническа спецификация стр.3/6 |
|  | Срок на доставка: | Възможно най-кратък след заявка |
|  | Срок на годност: | Съгласно техническа спецификация т.2.3 |
|  | Условие на доставка: | DDP АЕЦ Козлодуй |
|  | Предлагана цена: | Участникът посочва единична цена за брой за всяка подпозиция от обособената позиция, обща стойност на обособената позиция и обща стойност за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС. |
|  | Начин на плащане: | Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от датата на приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки. |
|  | Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол | Съпроводителната документация на експедираната стока да съдържа: - Приемно-предавателен протокол - Информационен лист за безопасност; - Сертификат/декларация за съответствие; - Сертификат/декларация за произход; - Условия за съхранение ; - Документ за срок на годност и стабилност на газа; - Срок за техническа проверка за бутилката; - Анализен сертификат. |
|  | Срок на валидност на офертата | Минимум 60 календарни дни |
|  | Критерий за оценка на офертите | Най-ниска цена |
|  | Съдържание на офертата: | Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: - Наименование на участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация; - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи, които ще съпровождат доставката, каталожна информация); - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС |
|  | Място и начин на представяне на офертата: | На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка – № 32364 -“Доставка на технически газове и еталонни газови смеси” и посочва име, адрес, телефон на участника и лице за контакт |
|  | Срок за представяне на офертите : | до 1600 ч. на 26.02.2016 г. |
|  | Лице за контакт и допълнителна информация | Цветелина Йотова Специалист Маркетинг тел: +359 973 7 21 02 факс: +359 973 7 60 27 email: cyotova@npp.bg |

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2016.30.ХК.00.ТСП.1276

ЗА ДОСТАВКА НА   ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ И ЕТАЛОННИ ГАЗОВИ СМЕСИ

- Описание на доставката

  - Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Техническите газове и еталонните газови смеси, заявени за доставка от подразделенията на „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД се използват в следните направления:

- За настройка и калибровка на лабораторни и автоматични средства за физико-химични измервания;

- При извършване на тестове и изпитания на оборудване от системa XP20.

  - Обхват на доставката

Поръчката обхваща 2 /ДВЕ/ обособени позиции, както следва:

| № | Наименование |
| --- | --- |
| І | ВОДОРОД - КИСЛОРОД – АЗОТ И КИСЛОРОД |
| ІІ | ВЪЗДУХ СИНТЕТИЧЕН И ВОДОРОД В СИНТЕТИЧЕН ВЪЗДУХ |

Кандидатите могат да подадат заявление за участие за една или повече обособени позиции.

Доставката на стоката по настоящата поръчка ще бъде извършвана поетапно, след получаване на писменна заявка от Възложителя.

Срокът за изпълнение на  поръчката е 12 (дванадесет) месеца.

- Основни характеристики на оборудването и материалите

  - Характеристики на материалите

Предлаганите газови смеси, еталонни газови смеси, синтетичен въздух, кислород и водород в синтетичен въздух , трябва да съответстват напълно на техническите характеристики, определении в настоящата техническата спецификация /Приложение №1/.

Изпълнителят доставя  газови смеси, еталонни газови смеси, синтетичен въздух, кислород и водород в синтетичен въздух, в газови бутилки, което гарантира запазването на обема и безопасно съхранение за срока им на годност, безопасното им транспортиране, товаро-разтоварни действия и гаранцията за стабилност на продукта.

Газовите бутилки трябва да отговарят на действащите в РБългария норми на безопасност за този вид опаковки и да са маркирани.

  - Нормативно-технически документи

Всички бутилки трябва да отговорят на изискванията на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоражения под налягане, приета с ПМС №164от 07.07.2008г.;

На газовите смеси, доставени от внос, да се осъществи контрол за съответствие с нормите по техническата безопасност, действащи в страната. (документ за съответствие, сертификат, лицензирани лица или стокови експерти);

Нормативно-техническите документи от завода производител.

  - Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Относно обособена позиция I подпозиции 1 и 2 срокът на годност да е минимум две години от датата на производство, като в момента на доставка да не е изтекъл повече от 10% от срока на годност.

Относно обособена позиция II подпозиция 1 срокът на годност да е минимум две години от датата на производство, като в момента на доставка да не е изтекъл повече от 10% от срока на годност. За подпозиция 2 срокът на годност да е минимум три години от датата на производство, като в момента на доставка да не е изтекъл повече от 10% от срока на годност.

### Опаковане, транспортиране, временно складиране

Изисквания към доставката и опаковката

Изискванията към опаковките са посочени в Приложение 1 за всяка позиция поотделно.

Всички стоманени бутилки с налягане > 0,05 МРа подлежат на технически надзор, групирането им е условно.

Доставените бутилки да са без корозия и защитени от корозия.

Всяка бутилка задължително да има щампован четлив заводски номер и година на производство.

Cвидетелство за анализ, придружаващо всяка газова бутилка с газови смеси, еталонни газови смеси, синтетичен въздух, кислород и водород в синтетичен въздух, да бъде поставено в джоб устойчив на атмосферни влияния, върху всяка отделна бутилка.

Маркировката на бутилката да включва:

- Пълначната станция / пункт, в който е извършено пълненето;

- Срок за техническа проверка на бутилката. Срокът за техническата проверка на бутилките трябва да покрива срока на годност и гаранция за стабилност на газовете;

- Индивидуален анализен сертификат за всяка бутилка;

- Свидетелство за анализ върху устойчив на атмосферни и механични влияния етикет (джоб) поставен на всяка бутилката, който да дава информация за номер на бутилката, налягане в бутилката, минимално остатъчно налягане в бутилката, обем на бутилката, дата, месец и година на изпитване на газа, информация за газовата смес(газ), дата за срок на годност на газа (гаранция за стабилност на газа), зададена стойност на газа, измерена стойност на газа,  отклонение/неопределеност, тип на вентила на бутилката.

- Обем и налягане;

- Срок на годност или гаранция за стабилността газови смеси, еталонни газови смеси, синтетичен въздух, кислород и водород в синтетичен въздух.

Изисквания към транспорт и временно съхранение

Възложителят предава на Изпълнителя бутилките с газови смеси, еталонни газови смеси, синтетичен въздух, кислород и водород в синтетичен въздух в едномесечен срок от изтичане срока на сертификата за годност или гаранцията за стабилност.

Възложителят съхранява бутилките с газови смеси, еталонни газови смеси, синтетичен въздух, кислород и водород в синтетичен въздух с изтекъл срок на годност (гаранция за стабилност) и празните бутилки до получаването им от Изпълнителя.

  - Изисквания към доставчика

Доставчикът да е производител или оторизиран представител на производителя.

Газови смеси, еталонни газови смеси, синтетичен въздух, кислород и водород в синтетичен въздух да бъдат произведени от пълначна станция (пункт), получила право за пълначна дейност – съгласно Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с ПМС №164от 07.07.2008г.

  - Входящ контрол

За всяка доставяна партида да бъде извършен входящ контрол преди приемането и съгласно ДОД.К.ИК.112, ”Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставени материали, суровини и комплектуващи изделия”. Той се извършва от упълномощени лица на Възложителя, в присъствието на Изпълнителя или упълномощени от него лица.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Информационен лист за безопастност;

- Сертификат/декларация за съответствие;

- Сертификат/декларация за произход;

- Условия за съхранение;

- Срок на годност стабилност на газа;

- Срок за техническа проверка на бутилката;.

- Анализен сертификат.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към ТС № 2016.30.ХК.00.ТСП.1276..

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

ЗА ДОСТАВКА НА   ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ И ЕТАЛОННИ ГАЗОВИ СМЕСИ

| № | ИД | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ | Опаковка, обем, налягане, полезен обем | М.ед. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I ВОДОРОД - КИСЛОРОД – АЗОТ и КИСЛОРОД |  |  |  |  |
|  | 109866 | Еталонна газова смес – Водород / Кислород/Азот | Водород = 99,6%; Кислород = 0,2%; Азот = 0,2%,. | Бутилка 10л.; налягане 150Bar; 1 бутилка. = 1,5куб.м. | бр. | 2 |
|  | 16633 | Кислород | Кислород: 99,999% | Бутилка 50л.; Налягане 200Bar;1бутилка=10,6куб.м. | м3 | 10,6 |
|  |  | ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II ВЪЗДУХ СИНТЕТИЧЕН И ВОДОРОД в СИНТЕТИЧЕН ВЪЗДУХ |  |  |  |  |
|  | 82821 | Въздух синтетичен | Въздух синтетичен | Бутилка 40л.; налягане 150Bar;1 бутилка. = 6куб.м. | м3 | 60 |
|  | 90063 | Газова смес – Водород в синтетичен въздух | Смес газова водород в синтетичен въздух; от 2,90% до 3% обемни Н2 с отклонение ± 0,02 % обемни Н2 | Бутилка 50л.; налягане 150Bar;1бутилка=7,5куб.м. | бр. | 6 |

Забележка:

Концентрацията на газовете в техническата спецификация  е изразена в обемни части при 0°С и налягане 1013 mbar .