КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование на дейностите, необходими за изпълнение |  | ## Мярка | К-во | Ед. цена /лв./ Анализ | Общо /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оглед и възстановяване на заваръчни шевове с катет 10мм по метална конструкция на височина до 25м |  | м | 70 |  |  |
| 2 | Демонтаж, доставка и монтаж на метална конструкция до 50кг. на височина до 25м |  | кг | 950 |  |  |
| 3 | Почистване и нанасяне на антикорозионно покритие на металната конструкция по технология - Приложение 2 на височина до 25м |  | м2 | 4370 |  |  |
| 4 | Разбиване на напукана циментова замазка с дебелина 2см. на фундаменти |  | м2 | 370 |  |  |
| 5 | Възстановяване на замазка на фундаменти по технология - Приложение 3 |  | м2 | 370 |  |  |
| 6 | Демонтаж, доставка и монтаж болтови съединения М22, кл.якост 8.8 по метална конструкция на височина до 25м |  | бр | 70 |  |  |
| 7 | Демонтаж, доставка и монтаж на изолаторен елемент ПС160 от изолаторна верига на височина до 25м |  | бр | 120 |  |  |
| 8 | Демонтаж, доставка и монтаж елемент от изолаторна верига – обица, dкл=20mm на височина до 25м |  | бр | 220 |  |  |
| 9 | Демонтаж, доставка и монтаж елемент от изолаторна верига - U-болт, l=160mm на височина до 25м |  | бр | 220 |  |  |
| 10 | Демонтаж, доставка и монтаж елемент от изолаторна верига - кратунка dкл=20mm на височина до 25м |  | бр | 220 |  |  |
| 11 | Демонтаж, доставка и монтаж болтове, шпилки и болт – ухо на опъвателна клема конусна ACO 500 на височина до 25м |  | бр | 1320 |  |  |
| 12 | Възстановяване на оперативните надписи до 8 символа, h=100mm с шаблон |  | бр | 115 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на неръждаема табела с надпис на фон съгласно т. 2.2 от ТЗ на височина до 25м |  | бр. | 290 |  |  |
| 14 | Ръчно разбиване на неармирана бетонова настилка с дебелина 10см. |  | м3 | 2 |  |  |
| 15 | Направа на изкоп в земя ръчно за полагане на поцикована шина |  | м3 | 10 |  |  |
| 16 | Уплътняване на обратен насип ръчно |  | м3 | 10 |  |  |
| 17 | Възстановяване на бетонова настилка с дебелина 10см. |  | м3 | 2 |  |  |
| 18 | Доставка и полагане в изкоп на шина горещопоцин- кована за заземление на стоманени колони |  | м | 100 |  |  |
| 19 | Измерване на съпротивление на контура на защитно заземление /до 30 точки/ |  | бр. | 2 |  |  |

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)