ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КЪМ ТС №...............................................

за доставка на еталонен радиоактивен източник - 3H, за нуждите на сектор”Радиохимия”,

ИО, ЕП – 2

| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Колич. | Стандарт, норм. документ, кат. Номер и др. | Др. изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105880 | Разтвор стандартизационен радиоактивен на 3H | * Oбща активност от 1 до 5MBq. * Опаковка - стъклена ампула. * Неопределеност по сертификат - <2%. * Радиоактивни примеси - <0.5%. * Срок на годност – съгласно сертификата. | брой | 1 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КЪМ ТС №...............................................

за доставка на еталонен радиоактивен източник - 63Ni за нуждите на сектор”Радиохимия”,

ИО, ЕП – 2

| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Колич. | Стандарт, норм. документ, кат. Номер и др. | Др. изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 92448 | Разтвор стандартизационен радиоактивен на 63Ni | * Oбща активност - от 1 до 5MBq. * Oпаковка - стъклена ампула,. * Неопределеност по сертификат - <2%; * Радиоактивни примеси - <0.5%. * Срок на годност – съгласно сертификата. | брой | 1 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КЪМ ТС №...............................................

за доставка на еталонен радиоактивен източник - Разтвор стандартизационен радиоактивен смесен за гама спектрометрия, за нуждите на сектор”Радиохимия”, ИО, ЕП – 2

| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Колич. | Стандарт, норм. документ, кат. Номер и др. | Др. изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47931 | Разтвор стандартизационен радиоактивен смесен за гама спектрометрия | * Смесен източник, съдържащ радионуклидите: 241Am, 109Cd, 139Ce, 57Co, 60Co, 137Cs, 203Hg, 113Sn, 85Sr, 88Y. Допуска се замяна на 203Hg с 51Cr. * Oбща активност - от 1 до 5MBq. * Опаковка - стъклена ампула. * Неопределеност по сертификат - <3% за всеки радионуклид. * Радиоактивни примеси - <0.5%. | брой | 1 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КЪМ ТС №...............................................

за доставка на еталонен радиоактивен източник -  55Fe за нуждите на сектор”Радиохимия”,

ИО, ЕП – 2

| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Колич. | Стандарт, норм. документ, кат. Номер и др. | Др. изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92447 | Разтвор стандартизационен радиоактивен на 55Fe | * Oбща активност - от 1 до 5MBq. * Опаковка - стъклена ампула. * Неопределеност по сертификат - <2%. * Радиоактивни примеси - <0.5%. * Срок на годност - съгласно сертификата. | брой | 1 |  |  |