ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на водолазно оборудване и екипировка

| № | ID | Наименова-ние | Технически характеристики | Мярка/ мерна единица | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обособена позиция № 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | 108922 | Костюм водолазен сух | Костюм водолазен сух; изолиращо облекло от триламинат с повишена устойчивост на абразивно износване и агресивни среди; подсилени двойни шевове; преден диагонален херметичен цип със защитна клапа на допълнителен цип; износоустойчиви наколенки и инфламаторна система | бр. | 1 |
| Обособена позиция № 2 |  |  |  |  |  |
| 1. | 108936 | Бельо водолазно | Бельо водолазно; гащеризон от тъкан тип „Thinsulate” и „Polartec” /или аналог/ за обличане под сух костюм за топлоизолация на водолаза, размер L | бр. | 1 |
| Обособена позиция № 3 |  |  |  |  |  |
| 1. | 112613 | Регулатор водолазен | Регулатор водолазен Scubapro MK25 EVO / А700 | к-т | 1 |
| Обособена позиция № 4 |  |  |  |  |  |
| 1. | 146441 | Автомат водолазен втора степен | Автомат резервен втора степен на водолазен регулатор–алтернативен източник на въздух с шланг /по-голям или равен на/ 90 см за връзка с първа степен R195 Nitrox Octopus | бр. | 1 |
| Обособена позиция № 5 |  |  |  |  |  |
| 1. | 108935 | Чанта водолазна | Чанта водолазна от синтетичен материал, с приблизителни размери 80х40х35 см | бр. | 1 |
| Обособена позиция № 6 |  |  |  |  |  |
| 1. | 127907 | Костюм водолазен мокър | Костюм водолазен мокър от две части, материал – неопрен с дебелина 5 мм с двойна хеланка, шевове, непропускащи вода, подлепени с лента от ликра, при наличие на цип – същия да е отпред | к-т | 1 |
| Обособена позиция № 7 |  |  |  |  |  |
| 1. | 122532 | Манометър | Манометър мини, тип „Пони” за директно закачане на първата степен на регулатора - скала: 0-300 бара - свръзка: стандартна 7/16"х20 (порт за високо налягане на регулатора) или аналог | бр. | 3 |
| Обособена позиция № 8 |  |  |  |  |  |
| 1. | 108007 | Жилетка водолазна | Жилетка водолазна, Bolt SLS, размер L; модел-жакет; BCD (система за контрол на плаваемостта) | бр. | 1 |