| КОЛИЧЕСТВЕНA СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт сгради и възстановяване на вертикална планировка на прилежащ терен в склад “Сдружение” стопанисвано от “АЕЦ Козлодуй” |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на дейностите, необходими за изпълнение | Мярка | Количество |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Вертикална планировка |  |  |  |  |  |
| 1. | Изкореняване на единични дървета с диаметър 16-20см. | Бр. | 15 |  |  |
| 2. | Изкореняване дънери до ф80см. | Бр. | 20 |  |  |
| 3. | Механично почистване на храсти с изкоренител | м2 | 4524 |  |  |
| 4. | Извличане изкоренени дървета и пънове до 50м. | Бр. | 35 |  |  |
| 5. | Изкоп с багер земни почви при нормални условия на отвал /за септична яма/ | м3 | 14 |  |  |
| 6. | Разриване с булдозер на земни почви с пробег до 100м. и засипване изкоп при нормални условия | м3 | 50 |  |  |
| 7. | Разораване с тракторен плуг на леки и средни почви | м2 | 5587 |  |  |
| 8. | Доставка и монтаж на стоманобетонови тръби ф1500 с h=1м. | Бр. | 5 |  |  |
| 9. | Направа на дрениращ пласт от чакъл /под ст.бетонови тръби/ | м3 | 1.5 |  |  |
| 10. | Монтаж на стоманобетонов капак ф1500 с ревизионен отвор / за обслужване / | Бр. | 1 |  |  |
| 11. | Полагане на тръба ф200 за включване към новоизградено РШ | м1 | 20 |  |  |
| 12. | Включване на събирателна шахта /за дъждовни води/ към новоизградената | Бр. | 1 |  |  |
| 13. | Обратен насип и уплътняване /около новоизградената канализационна система/ | м3 | 10 |  |  |
| 14. | Демонтаж на съществуваща ограда от мрежа с поцинкована тел на квадрати / включително и стълбовете/ | м1 | 205 |  |  |
| 15. | Разбиване на компрометирана бетонова основа на ограда | м3 | 47 |  |  |
| 16. | Натоварване и извозване на бетонови отпадъци на 9км. | м3 | 47 |  |  |
| 17. | Тънък изкоп за оформяне основа на ограда | м3 | 20 |  |  |
| 18. | Кофраж за ивични основи на ограда | м2 | 396 |  |  |
| 19. | Доставка и монтаж на армировка за ивични основи на ограда | Кг. | 930 |  |  |
| 20. | Полагане бетон клас В15 за основа на ограда | м3 | 85 |  |  |
| 21. | Доставка и монтаж на ограда /и стълбове/ тип Nylofor или подобен вид с височина 2030мм. | м1 | 205 |  |  |
| 22. | Доставка и монтаж на входни портални врати L= 7м./общо/ от тип Nylofor или подобен | Бр. | 2 |  |  |
| 23. | Монтаж стълбове и демонтирана ограда от мрежа с поцинкована тел на квадрати 40/40мм. от източната страна на Сдружение | м1 | 101 |  |  |
| 24. | Монтаж на допълнителни планки /към демонтираните стълбове/ за монтаж към съществуваща бетонова настилка 12/12см. с d=4мм. | Бр. | 51 |  |  |
| 25. | Направа и монтаж на анкери от бетоново желязо №12. с дълж.40см. /за монтаж на стълбовете/ | Кг. | 75 |  |  |
| 26. | Почистване и измиване на основата | м2 | 100 |  |  |
| 27. | Изработка и монтаж на армировка за бордюр. | Кг. | 329 |  |  |
| 28. | Кофраж за стоманобетонов бордюр с h=15см. | м2 | 30 |  |  |
| 29. | Полагане на бетон клас В15 за основа на ограда | м3 | 4 |  |  |
| Възстановяване и оформяне на тротоар пред “Сдружение” |  |  |  |  |  |
| 30. | Разбиване на компрометирана бетонова настилка на тротоар | м3 | 7.5 |  |  |
| 31. | Възстановяване на компрометирана бетонова настилка с бетон клас В15 | м3 | 7.5 |  |  |
| 32. | Възстановяване на компрометирана бетонова настилка с бетон В12,5 /пред стара столова и алея/ | м2 | 200 |  |  |
| Сграда на стара столова |  |  |  |  |  |
| 33. | Очукване на компрометирана вароциментна мазилка | м2 | 78 |  |  |
| 34. | Изкърпване на външна гладка вароциментна мазилка | м2 | 78 |  |  |
| 35. | Външна пръскана мазилка с готова смес | м2 | 235 |  |  |
| 36. | Облицовка на цокъл с гранитогрес 33/33см. | м2 | 25 |  |  |
| 37. | Демонтаж на лежаща покривна конструкция в съществуващи сгради включително изнасян е на материал | м3 | 1.5 |  |  |
| 38. | Направа на лежаща покривна конструкция на съществуваща сграда | м3 | 1.5 |  |  |
| 39. | Почистване на дървени повърхности/Врати и прозорци/. | м2 | 35 |  |  |
| 40. | Блажно боядисване дървени врати и каси трикратно при ремонт. | м2 | 35 |  |  |
| Помещение за Охрана |  |  |  |  |  |
| 41. | Разваляне на тухлена зидария на вароциментен разтвор | м3 | 1.2 |  |  |
| 42. | Почистване на стоманобетонова покривна плоча / с телени четки/ | м2 | 34 |  |  |
| 43. | Полагане битумен грунд | м2 | 34 |  |  |
| 44. | Доставка и полагане перфорирана битумна мембрана АПП /Атактен полипропилен/. | м2 | 34 |  |  |
| 45. | Доставка и полагане газопламъчно на един пласт хидроизолационна битумна мембрана модифицирана с AПП (атактен полипропилен) и основа от полиестер с минерална посипка и дебелина на пласта 4,5мм – хоризонтално. | м2 | 34 |  |  |
| 46. | Демонтиране каси на врати и прозорци | Бр. | 5 |  |  |
| 47. | Монтаж на PVC дограма прозорци 180/150 от /5 камерн профил / 1/3 отваряема част | м2 | 5.5 |  |  |
| 48. | Монтаж на PVC дограма прозорци от /5 камерен профил / не отваряем. | м2 | 2.6 |  |  |
| 49. | Монтаж на PVC дограма врати 200/90 | м2 | 3.6 |  |  |
| 50. | Изкърпване мазилка по врати и прозорци с ширина до 20см. | м2 | 5 |  |  |
| 51. | Армирана бетонова настилка d=10см. В15 | м2 | 12 |  |  |
| 52. | Доставка и монтаж армировка (мрежа) ф5;20/20см. | м2 | 12 |  |  |
| 53. | Монтаж вратичка за комин | Бр. | 1 |  |  |
| 54. | Монтаж розетка за комин | Бр. | 1 |  |  |
| 55. | Външна вароцим. мазилка на комин | м2 | 1 |  |  |
| 56. | Ремонт на ел. инсталация за скрита инсталация /два броя контакти и едно осветително тяло/ | Бр. | 1 |  |  |
| 57. | Изстъргване на постна боя по стени и тавани | м2 | 60 |  |  |
| 58. | Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани | м2 | 60 |  |  |
| 59. | Боядисване на фасади с височина до 6м с фасаген двукратно | м2 | 48 |  |  |
| Ремонт фасади на трансформатор |  |  |  |  |  |
| 60. | Изработка и монтаж на метална врата 105/210см. | кг. | 80 |  |  |
| 61. | Изработка и монтаж на предпазна решетка 100/50см. | кг. | 30 |  |  |
| 62. | Блажно боядисване по стоманени повърхности двукратно | м2 | 7 |  |  |
| 63. | Фасадно тръбно скеле с височина до30м. | м2 | 76 |  |  |
| 64. | Изкърпване на външна вароциментна мазилка | м2 | 7 |  |  |
| 65. | Изстъргване на компрометирана пръскана мазилка по стени | м2 | 76 |  |  |
| 66. | Външна пръскана мазилка с готова смес | м2 | 76 |  |  |
| Фасадно боядисване на трансформатор собственост на ЧЕЗ |  |  |  |  |  |
| 67. | Външна пръскана мазилка с готова смес | м2 | 92 |  |  |
| 68. | Фасадно тръбно скеле с височина до30м. | м2 | 68 |  |  |
| 69. | Блажно боядисване по стоманени повърхности двукратно | м2 | 4 |  |  |
| Ремонт фасади на гаражни клетки |  |  |  |  |  |
| 70. | Изстъргване на стара боя по фасада | м2 | 492 |  |  |
| 71. | Очукване на компрометирана вароциментна мазилка | м2 | 75 |  |  |
| 72. | Изкърпване на външна гладка вароциментна мазилка | м2 | 75 |  |  |
| 73. | Фасадно тръбно скеле с височина до30м | м2 | 456 |  |  |
| 74. | Боядисване на фасади с височина до 6м с фасаген двукратно | м2 | 492 |  |  |
| 75. | Грундиране с антикорозионен грунд при ремонти /LT ламарина/ | м2 | 168 |  |  |
| 76. | Блажна боя по стоманени повърхности двукратно при ремонти | м2 | 236 |  |  |
| 77. | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 16 |  |  |
| Забележка: При започване на изкопни работи и възстановяване на вертикалната планировка да се маркират подземните комуникации. |  |  |  |  |  |