|  | “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй |
| --- | --- |
|  | гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591 |

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ЗА ДОСТАВКА НА

- ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ (СТЪКЛАРИЯ И ПЛАСТМАСА),  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХИМИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ЛАБОРАТОРНИ МЕРНИ СЪДОВЕ - СТЪКЛЕНИ

| № | ИД | Наименование, технически показатели, опаковка и приложение | Количество | М.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45024 | Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 50 ± 0,06 при 20ºС, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка | 50 | бр. |
| 2. | 45030 | Колба мерителна, бяло стъкло, мерителен обем 200 мл ± 0,15 при 20ºС, клас на точност А, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка | 5 | бр. |
| 3. | 20170 | Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 250 ± 0,15 мл при 20ºС, сертифицирана по DIN или ISO , с пластмасова запушалка | 5 | бр. |
| 4. | 45027 | Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 500 ± 0,25 мл при 20ºС, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка | 30 | бр. |
| 5. | 20171 | Колба мерителна, бяло стъкло, клас на точност А, мерителен обем 1000 ±0,40 мл при 20ºС, сертифицирана по DIN или ISO , пластмасова запушалка | 5 | бр. |
| 6. | 20196 | Колба мерителна, тъмно стъкло, клас на точност А, мерителен обем 50 ± 0,06 мл при 20ºС, сертифицирана по DIN или ISO , пластмасова запушалка | 10 | бр. |
| 7. | 20197 | Колба мерителна, тъмно стъкло, клас на точност А, мерителен обем 100 ± 0,1 мл при 20ºС, сертифицирана по DIN или ISO , пластмасова запушалка | 10 | бр. |
| 8. | 20198 | Колба мерителна, тъмно стъкло, клас на точност А, мерителен обем 250 ± 0,15 мл при 20ºС, сертифицирана по DIN или ISO, пластмасова запушалка | 15 | бр. |
| 9. | 109349 | Колба мерителна, тъмно стъкло, клас на точност А, мерителен обем 500 ± 0,25 мл при 20ºС, сертифицирана по DIN или ISO, с пластмасова запушалка | 15 | бр. |
| 10. | 65222 | Колба мерителна, тъмно стъкло, клас на точност А, мерителен обем 1000 ± 0,4 мл при 20ºС, сертифицирана по DIN или ISO, пластмасова запушалка | 15 | бр. |
| 11. | 109361 | Пипета Фол, тип шприц, с една мерителна черта и кафява градуировка, клас на точност А, обем 100 ± 0,1 мл, сертифицирана по DIN | 3 | бр. |
| 12. | 109360 | Пипета Фол, тип шприц, с една мерителна черта и кафява градуировка, клас на точност А, обем 50 ± 0,05 мл, сертифицирана по DIN | 3 | бр. |
| 13. | 109359 | Пипета Фол, тип шприц, с една мерителна черта и кафява градуировка, клас на точност А, обем 20± 0,03 мл, сертифицирана по DIN | 5 | бр. |
| 14. | 109358 | Пипета Фол, тип шприц, с една мерителна черта и кафява градуировка, клас на точност А, обем 10 ± 0,02 мл, сертифицирана по DIN | 5 | бр. |
| 15. | 109357 | Пипета Фол, тип шприц, с една мерителна черта и кафява градуировка, клас на точност А, обем 5 ± 0,015 мл, сертифицирана по DIN | 5 | бр. |
| 16. | 109363 | Пипета Фол, тип шприц, с една мерителна черта и кафява градуировка, клас на точност А, обем 2 ± 0,01 мл, сертифицирана по DIN | 5 | бр. |
| 17. | 109362 | Пипета Фол, тип шприц, с една мерителна черта и кафява градуировка, клас на точност А, обем 1 ± 0,01 мл, сертифицирана по DIN | 5 | бр. |
| 18. | 20221 | Пипета Резила, тип шприц, обем 5 ± 0,03 мл при 20º С, клас на точност AS, градуирана през 0,05 мл, сертифицирана по DIN | 30 | бр. |
| 19. | 20222 | Пипета Резила, тип шприц, обем 10 ± 0,05 мл при 20º С, клас на точност AS, градуирана през 0,10 мл, сертифицирана по DIN | 2 | бр. |
| 20. | 20244 | Пипета Фол, обем 1 ± 0,008 мл при 20 ºС, клас на точност AS, сертифицирана по DIN | 10 | бр. |
| 21. | 20245 | Пипета Фол, обем 2 ± 0,01 мл при 20 ºС, клас на точност AS, сертифицирана по DIN | 16 | бр. |
| 22. | 20246 | Пипета Фол, обем 3 ± 0,01 мл при 20 ºС, клас на точност AS, сертифицирана по DIN | 5 | бр. |
| 23. | 20247 | Пипета Фол, обем 4 ± 0,015 мл при 20 ºС, клас на точност AS, сертифицирана по DIN | 3 | бр. |
| 24. | 20248 | Пипета Фол ,обем 5 ± 0,015 мл при 20 ºС, клас на точност AS, сертифицирана по DIN | 15 | бр. |
| 25. | 20249 | Пипета Фол, обем 6 ± 0,015 мл при 20 ºС, клас на точност AS, сертифицирана по DIN | 1 |  |
| 26. | 20250 | Пипета Фол, обем 7 ± 0,015 мл при 20 ºС, клас на точност AS, сертифицирана по DIN | 2 | бр. |
| 27. | 20251 | Пипета Фол, обем 8 ± 0,02 мл при 20 ºС, клас на точност AS, сертифицирана по DIN | 2 | бр. |
| 28. | 20252 | Пипета Фол, обем 9 ± 0,02 мл при 20 ºС, клас на точност AS, сертифицирана по DIN | 1 | бр. |
| 29. | 20253 | Пипета Фол, обем 10 ± 0,02 мл при 20 ºС, клас на точност AS, сертифицирана по DIN | 13 | бр. |
| 30. | 20254 | Пипета Фол, обем 15 ± 0,03 мл при 20 ºС, клас на точност AS, сертифицирана по DIN | 12 | бр. |
| 31. | 20255 | Пипета Фол, обем 20 ± 0,03 мл при 20 ºС, клас на точност AS, сертифицирана по DIN | 13 | бр. |
| 32. | 20256 | Пипета Фол, обем 25 ± 0,03 мл при 20 ºС, клас на точност AS, сертифицирана по DIN | 2 | бр. |
| 33. | 20257 | Пипета Фол, обем 50 ± 0,05 мл при 20 ºС, клас на точност AS, сертифицирана по DIN | 12 | бр. |
| 34. | 20258 | Пипета Фол, обем 100 ± 0,08 мл при 20 ºС, клас на точност AS, сертифицирана по DIN | 12 | бр. |
| 35. | 20385 | Колба йодно число, мерителен обем до 300 мл, градуиран през 50 мл, с пластмасова запушалка | 10 | бр. |
| 36. | 109346 | Цилиндър стъклен, обем 1000 ± 5 мл, клас на точност А, синя градуировка през 10 мл, висока форма с пластмасова основа | 2 | бр. |
| 37. | 109344 | Цилиндър стъклен, обем 500 ± 2,5 мл, клас на точност А, синя градуировка през 5 мл, висока форма с пластмасова основа | 2 | бр. |
| 38. | 109341 | Цилиндър, стъклен, обем 100 ± 0,5 мл, клас на точност А, синя градуировка през 1 мл, висока форма с пластмасова основа | 2 | бр. |
| 39. | 109340 | Цилиндър,стъклен, обем 50 ± 0,5 мл, клас на точност А, синя градуировка през 1мл, висока форма с пластмасова основа | 2 | бр. |
| 40. | 20575 | Цилиндър, стъклен, обем 100 мл, синя градуировка през 1мл, висока форма с пластмасова основа | 30 | бр. |
| 41. | 20597 | Чаша Бехер 50 мл, ниска форма, градуирана | 30 | бр. |
| 42. | 20585 | Чаша Бехер 100 мл, висока форма, градуирана | 20 | бр. |
| 43. | 20586 | Чаша Бехер 100 мл, ниска форма, градуирана | 40 | бр. |
| 44. | 20588 | Чаша Бехер 150 мл, ниска форма, градуирана | 20 | бр. |
| 45. | 20590 | Чаша Бехер 250 мл, ниска форма, градуирана | 50 | бр. |
| 46. | 20594 | Чаша Бехер 400 мл, висока форма, градуирана | 10 | бр. |
| 47. | 20595 | Чаша Бехер 400мл, ниска форма, градуирана | 70 | бр. |
| 48. | 20599 | Чаша Бехер 600 мл, ниска форма, градуирана | 35 | бр. |
| 49. | 20601 | Чаша Бехер 800 мл, ниска форма, градуирана | 10 | бр. |
| 50. | 45062 | Чаша Бехер 2000 мл, висока форма, градуирана | 20 | бр. |
| 51. | 45063 | Чаша Бехер, 2000 мл, ниска форма, градуирана | 5 | бр. |
| 52. | 20592 | Чаша Бехер 3000 мл, ниска форма, градуирана | 9 | бр. |
| 53. | 20593 | Чаша Бехер 5000 мл, ниска форма, градуирана | 4 | бр. |
| 54. | 45088 | Пипета, тип Мор, клас на точност А, обем 0,2 ± 0,005 мл, градуирана през деление 0,01 мл, синя или кафява градуировка, сертифицирана по DIN или ISO | 3 | бр. |
| 55. | 20113 | Пипета, тип Мор, клас на точност АКВ, обем 0,5 мл, градуирана през деление 0,01 мл, синя или кафява градуировка, сертифицирана по DIN или ISO | 3 | бр. |
| 56. | 20243 | Пипета, тип Мор, клас на точност АS, обем 0,5 ± 0,005 мл, градуирана през деление 0,01 мл, синя или кафява градуировка, сертифицирана по DIN или ISO | 3 | бр. |
| 57. | 20165 | Пипета, тип Мор, клас на точност AS, обем 2 мл, градуирана през деление 0,01 мл, синя или кафява градуировка, сертифицирана по DIN или ISO | 3 | бр. |
| 58. | 20164 | Пипета, тип Мор, клас на точност AS, обем 1 мл, градуирана през деление 0,01 мл, синя или кафява градуировка, сертифицирана по DIN или ISO | 3 | бр. |
| 59. | 45016 | Пипета Мор, клас на точност AKB, обем 3 мл, градуирана през деление 0,01 мл, синя или кафява градуировка, сертифицирана по DIN или ISO | 3 | бр. |

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ЛАБОРАТОРНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| № | ИД | Наименование, технически показатели, опаковка и приложение | Количество | М.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 105961 | Стъкло часовниково, ф120-125мм | 10 | бр. |
| 2. | 20097 | Шпатула, метална, от единия край-лъжичка а от другия-плоска, обща дължина 180 мм | 2 | бр. |
| 3. | 20062 | Кювета от оптично стъкло, с размери 50х20х35 мм, за фотоколориметър във видимата област на спектъра | 50 | бр. |
| 4. | 20124 | Магнити за магнитна бъркалка, ф 6 мм, L=20 мм | 20 | бр. |
| 5. | 20271 | Магнити за магнитна бъркалка, ф 7 мм, L=20 мм | 10 | бр. |
| 6. | 20299 | Щипка магнитна за магнитчета, с размери 150/ 8 мм | 10 | бр. |
| 7. | 20300 | Щипка магнитна за магнитчета, с размери 250/ 8 мм | 10 | бр. |
| 8. | 20277 | Тава лабораторна, изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, с размери 300/240/70 мм | 32 | бр. |
| 9. | 20278 | Тава лабораторна, изработена от PP, химически устойчива на киселини и основи, с размери 350/270/20 мм | 2 | бр. |
| 10. | 20505 | Статив за бюрети, с правоъгълна PP основа с гумени крачета, в комплект с щипки, муфи-никелирани | 14 | бр. |
| 11. | 20614 | Щипка за бюрета | 10 | бр. |
| 12. | 20615 | Щипка за тигли, метална, L=23 - 25 см | 6 | бр. |
| 13. | 74496 | Маркуч лабораторен, силиконов, ф 8-11 мм (d-D) | 10 | м |
| 14. | 21057 | Маркуч лабораторен,каучуков,ф 6-9 мм (d-D) | 5 | м |
| 15. | 21058 | Маркуч лабораторен,каучуков,ф 7-10 мм (d-D) | 5 | м |
| 16. | 21059 | Маркуч лабораторен,каучуков,ф 8-12 мм (d-D) | 20 | м |
| 17. | 21054 | Маркуч лабораторен,каучуков,ф 11-16 мм (d-D) | 5 | м |
| 18. | 19769 | Пипета автоматична, тип Eppendorf, с вариращ обем 1-5 мл, с партиден сертификат с точност | 12 | бр. |
| 19. | 45076 | Пипета автоматична, тип Eppendorf, обем 1 мл, с партиден сертификат с точност | 5 | бр. |
| 20. | 45077 | Пипета автоматична, тип Eppendorf, обем 5 мл, с партиден сертификат с точност | 5 | бр. |
| 21. | 20619 | Пипета автоматична, тип Eppendorf, с вариращ обем 10-100 µl, с партиден сертификат с точност | 1 | бр. |
| 22. | 64272 | Пипета автоматична, тип Eppendorf, с вариращ обем 100-1000 µl, с партиден сертификат с точност | 1 | бр. |
| 23. | 99440 | Пипета автоматична, тип Eppendorf, с вариращ обем 500-5000 µl, с партиден сертификат и точност | 2 | бр. |
| 24. | 99442 | Пипета автоматична, тип Eppendorf, с вариращ обем 1000-10000 µl, с партиден сертификат и точност | 2 | бр. |
| 25. | 45080 | Накрайник за автоматична пипета, тип Eppendorf, обем 10 мл | 200 | бр. |
| 26. | 20432 | Накрайник за автоматична пипета с вариращ обем, тип Eppendorf, обем 1 до 5 мл | 500 | бр. |
| 27. | 20305 | Накрайник за автоматична микропипета, тип Eppendorf, обем 0,2 мл, жълт цвят, 1 опаковка съдържа 100 броя накрайници | 10 | бр. опаковки |
| 28. | 20618 | Накрайник за автоматична микропипета, тип Eppendorf, обем 10 микролитра, 1 кутия/бокс съдържа 96-100 броя накрайници | 5 | бр. кутии |
| 29. | 6380 | Накрайник за автоматична пипета с вариращ обем, тип Eppendorf, обем 500-5000 микролитра, 250 броя в опаковка | 5 | бр. опаковки |
| 30. | 47513 | Кошница за реактиви, метална, с полимерно покритие, за реактивни бутилки 4х1л | 7 | бр. |
| 31. | 82691 | Макроконтролер за автоматично засмукване на обем течност от мерителни пипети 0,1 до 100 мл | 10 | бр. |
| 32. | 91365 | Пипета за еднократна употреба, тип PE –LD, мерителен обем 5 мл | 100 | бр. |
| 33. | 91366 | Пипета за еднократна употреба; тип PE-LD, мерителен обем 2мл | 100 | бр. |
| 34. | 91367 | Пипета за еднократна употреба; тип PE-LD, мерителен обем 1мл | 100 | бр. |
| 35. | 93187 | Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, с вариращ обем 0,2-2 мл | 5 | бр. |
| 36. | 93188 | Дозатор към шишета за киселини и основи, комплект, с вариращ обем 0,5-5 мл | 8 | бр. |
| 37. | 93189 | Дозатор към шишета за киселини и основи, комплект, с вариращ обем 1-10 мл | 4 | бр. |
| 38. | 19737 | Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, включително 37 % солна и 65 % азотна киселина, с вариращ обем 1-10 мл | 15 | бр. |
| 39. | 108746 | Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на органични разтворители, с вариращ обем 10-50 мл. | 3 | бр. |
| 40. | 55944 | Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на киселини и основи, включително 30 % натриева основа, с вариращ обем 5-50 мл | 5 | бр. |
| 41. | 100310 | Дозатор към шишета, комплект, химически устойчив на концентрирани киселини, основи и на органични разтворители, с вариращ обем 6-30 мл с деление през 0,1 мл, точност < ± 0,5 % | 1 | бр. |
| 42. | 20131 | Филтър мембранен, големина на порите ф 0,45 µm, диаметър на филтъра 48 мм | 10 | бр. |
| 43. | 91310 | Фуния, удължителна за лабораторна колонка с йонообменна смола, обем 25 мл, 1 опаковка съдържа 20 броя | 1 | бр. опаковка |
| 44. | 95115 | Хартия, лабораторна, почистваща, ролка с размери 380х205 мм | 60 | бр. |

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ - ДРУГИ

| № | ИД | Наименование, технически показатели, опаковка и приложение | Количество | М.ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20122 | Гутатор тъмно стъкло, обем 50 мл | 32 | бр. |
| 2. | 20123 | Гутатор тъмно стъкло, обем 100 мл | 12 | бр. |
| 3. | 109968 | Колба, кръгла форма с равно дъно, свободно стояща, широко гърло, от боросиликатно стъкло, издържащо на високи температури, с обем 2000 мл | 10 | бр. |
| 4. | 20412 | Кристализатор, бяло термоустойчиво стъкло до 140 ºС, цилиндрична форма, ф 190 мм, V═ 2000 мл, плоско дъно | 1 | бр. |
| 5. | 45038 | Кристализатор, бяло термоустойчиво стъкло до 140 ºС, цилиндрична форма, ф 230 мм,V═ 3500 мл, плоско дъно | 1 | бр. |
| 6. | 20444 | Блюдо Петри, стъклено, диаметър 100 мм | 20 | бр. |
| 7. | 20332 | Блюдо порцеланово, диаметър 155 мм | 40 | бр. |
| 8. | 20611 | Колба смукателна, стъклена, обем 1000 мл | 20 | бр. |
| 9. | 45104 | Фуния, стъклена, диаметър 150 мм, къса дръжка | 20 | бр. |
| 10. | 20556 | Фуния, стъклена, диаметър 100 мм, къса дръжка | 60 | бр. |
| 11. | 20558 | Фуния, стъклена, диаметър 80 мм, къса дръжка | 20 | бр. |
| 12. | 20557 | Фуния, стъклена, диаметър 60 мм, къса дръжка | 5 | бр. |
| 13. | 109352 | Фуния,стъклена, диаметър 70-80 мм, оребрена отвътре, за бързо филтруване | 10 | бр. |
| 14. | 45060 | Банка за проби, тъмно стъкло, с пластмасова капачка на винт, широко гърло, обем 1000 мл, градуирана през 50-100 мл | 5 | бр. |
| 15. | 45111 | Банка за проби, тъмно стъкло, с пластмасова капачка на винт, широко гърло, обем 500 мл, градуирана през 50-100 мл | 5 | бр. |
| 16. | 96262 | Банка за проби, бяло стъкло, с пластмасова капачка на винт, широко гърло, обем 500 мл, градуирана през 50-100 мл | 5 | бр. |
| 17. | 109354 | Банка, стъклена, диаметър на отвора 45 мм, с винтова пластмасова капачка, обем 5000 мл, градуирана през 100-500 мл | 1 | бр. |
| 18. | 101814 | Тигел порцеланов, диаметър 50 мм, височина 40 мм, вместимост 49-50 мл | 5 | бр. |
| 19. | 93387 | Тигел порцеланов, диаметър 54/29 мм, височина 67 мм | 5 | бр. |
| 20. | 20560 | Хаван с пестик, от порцелан | 1 | бр. |

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: ЛАБОРАТОРНИ СЪДОВЕ - ПЛАСТМАСОВИ

| № | ИД | Наименование, технически показатели, опаковка и приложение | Количество | М.ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45031 | Колба мерителна, бяла, пластмасова PP или РМР, мерителен обем 50 мл, със пластмасова запушалка | 20 | бр. |
| 2. | 45032 | Колба мерителна, бяла, пластмасова PP или РМР, мерителен обем 100 мл, със пластмасова запушалка | 20 | бр. |
| 3. | 12677 | Банка пластмасова, с винтова капачка, широко гърло, вместимост от 1л, бяла | 115 | бр. |
| 4. | 109348 | Цилиндър мерителен, пластмасов (РМР), обем 500 ± 2,5 мл, клас на точност А, синя градуировка през 5 мл, висока форма с основа | 2 | бр. |
| 5. | 109347 | Цилиндър мерителен, пластмасов (РМР), обем 250 ± 1 мл, клас на точност А, синя градуировка през 2 мл, висока форма с основа | 2 | бр. |
| 6. | 45054 | Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), 100 ± 1 мл, клас на точност А, синя градуировка през 2 мл, висока форма с основа | 2 | бр. |
| 7. | 45055 | Цилиндър мерителен пластмасов (РМР), 50 ± 1 мл, клас на точност А, синя градуировка през 2 мл, висока форма с основа | 2 | бр. |
| 8. | 45097 | Пръскалка, пластмасова РР, вместимост 250 мл | 22 | бр. |

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ЕКСТРАКЦИЯ

| - № | - ИД | - Наименование, технически показатели, опаковка и приложение | - Количество | - М. ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 20511 | Статив за 4 до 6 броя правостоящи сепариращи (делителни) фунии с конусовидна форма за екстракция на течности, диаметър на отворите 80-100 мм, материал PP, височина на статива 500 ± 50мм | - 2 | - бр. |

- Задължителни изисквания:

- 1.В предоставените от фирмите-участнички оферти към всеки лабораторен продукт, от дадена обособена група, да бъде посочен каталожен номер, названието на каталога и името на фирмата-производител.

- 2. Да се осигурят оригиналните каталози с подробна техническа информация.

- 3. За Обособена позиция №1. Лабораторни мерни съдове-стъклени, които са  с клас на точност А , АS, AKB при доставката им в АЕЦ  да бъдат придружени с партиден сертификат за качество с цел проследимост на партидата в уебстайта на производителя. На  всеки мерен стъклен съд с клас на точност А, АS, AKB да има обозначен мерителния обем ± толеранс в ml, стандарт DIN или ISO съгласно, който е извършена проверката на обема  както и класа на точност на съда.

- 4. При входящия контрол в АЕЦ “Козлодуй”-ЕАД, да се представи сертификат за качество, съгласно изискванията в съответните DIN EN ISO стандарти.

Изготвили:

1.Химик, Д-я Б и К, У-е Качество, с-р ИХ: Вера Иванова:…………………………

2. Р-л Централна химична лаборатория,ЕП-2 : Калинка Благоева:……………….

3. Специалист Маркетинг, У-е Търговско:Емилия Митева:………………………..