| ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |
| --- | --- |
| за доставка на осветители,арматура за лампи и светлоизточници |  |
| Обособена позиция №1 - Осветителни тела. №; Артикул Технически характеристики; К-во; МЕд. 1; 100297; Тяло осветително евакуационно - С 2бр. ЛЛ Р=11W; - Едната лампа работи постоянно от мрежата 220-240V/АС/50 Hz - Другата от автономен източник (Ni-Cd батерия) продължит.на работа 90 мин; - Материал на корпуса поликарбонат; - Ш/д/в 160х300х100мм; - Степен на защита IP 65; 20; br. 2; 107380; Система осветителна подводна ; - LED. - 220V AC/24 VDC; - P= 30 W; - Светл. поток - 3000 лумена, живот > 60 000h; - Степен на защита IP68; - Раб.среда-хим.обезсол. вода с темп. 35-50 °C; - За дълбоч.10 м.; - Комплект осветител-кабел-захр.блок;; 20; br. 3; 24734; Тяло осветително луминисцентно - Открита шина с конвенционална пускова апаратура; - Р=2х58W; - 240V АС/50 Hz; - Степен на защита IP42; - Противопраш.фасунга за Л.Л; - L=1500мм, d=26 мм;; 20; br. 4; 24739; Осветител луминисцентен - Р=2x18W; - 240V АС/50 Hz; - Рефлектор изработен от огледална или прахово боядисана в бяло ламарина; - Степен на защита IP54; - Фасунга тип G13; - L 600 мм, d 26 мм; - Ел.схема с електронно пускова апаратура; - Открита шина с противопрашни фасунги;; 70; br. 5; 24741; Тяло осветително луминисцентно - Влагозащитено тяло; - Р=2x18W; - 240V АС/50 Hz;; - Тяло-изработено от поликарбонат ( неподдържащ горене и ударо устойчив); - Рефлектор изработен от огледална или прахово боядисана в бяло ламарина; - Размери: ширина-165мм,дължина-660мм,височина-105мм; - Ел.схема с електронно пускова апаратура; - Степен на защита IP65; - Светлоразсейвател Поликарбонат( неподдържащ горене и удароустойчив);; 30; br. 6; 24793; Осветител луминисцентен - Открита шина с противопрашни фасунги; - Р=2x36 W; - 220V÷240 V АС/50 Hz; - Рефлектор изработен от огледална или прахово боядисана в бяло ламарина; - Степен на защита IP 54; - L1200, d 26 мм; - Фасунга тип G13; - Ел.схема с електронно пускова апаратура;; 118; br. 7; 24799; Тяло осветително луминисцентно - За открит монтаж ; - 220V÷240 V АС/50 Hz;; - Р= 4 Х 18 W ; - Фасунга тип G13; - Степен на защита IP42; - Размери 600х600мм; - Корпус изработен от бяло, прахово боядисана листова ламарина; - Оптика двойна- параболична решетка, изработена от огледална алуминиева ламарина; - Ел.схема с електронно пускова апаратура;; 20; br. 8; 24800; Плафониера битова - 220V÷240 V АС/50 Hz;; - Р=60W; - Фасунга тип Е27; - Степен на защита IP44; - Цвят бял;; 20; br. 9; 24806; Тяло осветително луминисцентно евакуационно; - 220V÷240 V АС50 Hz до 60Hz ; - Р= 8W; - Батерия Ni-Cd 3.6V / 4Ah ; - Околна температура от 0÷40°C; - Фасунга тип G5; - Защита от презаряд и разряд на батерията; - Пиктограма указваща пътя за евакуация; - Корпус и разсейвател изработен от поликарбонат;; 344; br. 10; 25223; Лампа подвижна противовлажна с метален предпазител; - Фасунга тип Е27; - захранващ кабел 10 м.; - щепсел;; 30; br. 11; 25252; Осветител луминисцентен - Открита шина с противопрашни фасунги; - Р= 3x36 W; - 220V÷240 V АС/50Hz; - Рефлектор изработен от огледална или прахово боядисана в бяло ламарина; - Степен на защита IP 54; - L1200, d 26 мм; - Фасунга тип G13; - Ел.схема с електронно пускова апаратура;; 6; br. 12; 25257; Осветител луминисцентен - За вграждане в окачен таван; - 220V÷240 V АС/50 Hz; - Р= 4 Х 18 W ; - Степен на защита IP42; - Размери 600х600мм; - Фасунга тип G13; - Корпус изработен от бяло, прахово боядисана листова ламарина; - Оптика двойна- параболична решетка, изработена от огледална алуминиева ламарина; - Ел.схема с електронно пускова апаратура;; 20; br. 13; 25270; Осветител сферичен за ЛНС, - Противовлажен; - Наклонен; - Степен на защита IP54; - Р=60W; - 220V÷240 V АС/50Hz; - Фасунга тип E27; - Корпус от поликарбонат; - Разсейвател от стъкло;; 5; br. 14; 44102; Осветител корабен противовлажен - 220V÷240 V АС/50Hz; - Р=100W; - Фасунга тип E27; - Корпус от поликарбонат; - Разсейвател от стъкло;; 30; br. 15; 53139; Осветител уличен с натриева лампа за монтаж на стълб. - 220V÷240 V АС/50Hz; - Р=70 W; - Фасунга тип E27; - Корпус произведен от UV поликарбонат; - Рефлектор-от дълбоко изтеглен алуминий; - Разсейвател изработен от термозакалено плоско стъкло; - Работна температура от 0÷50°C; - Електрическа схема с дросел и пусково запално устройство;; 20; br. 16; 61336; Тяло осветително-влагозащитно - Противовлажен; - Р=60W; - 220V÷240 V АС/50Hz; - Фасунга тип E27; - Степен на защита IP54; - Корпус от поликарбонат; - Разсейвател от стъкло;; 60; br. 17; 64943; Осветител парков живачен - 220V÷240 V АС/50Hz; - Р=125W; - Степен на защита IP54; - Фасунга тип E27; - Разсейвател изработен от линеен полиетилен чрез ротационно леене( нечуплив); - Закрепване на стълб Ф60; - Електрическа схема ( компенсирана) с конвенционална пускова апаратура ;; 50; br. 18; 6950; Прожектор с халогенна лампа - Корпус от алуминий; - Р=1500W; - Степен на защита IP54;; 4; br. 19; 72401; Тяло осветително луминисцентно - Открита шина с конвенционална пускова апаратура; - Р=2х26W; - 240V АС/50 Hz; - Степен на защита IP42; - Противопраш.фасунга за Л.Л; L=1200мм, d=26 мм;; 40; br. 20; 73763; Тяло осветително луминисцентно - Влагозащитено тяло; - Р=2x36W; - 240V АС/50Hz;; - тяло-изработено от поликарбонат ( неподдържащ горене и ударо устойчив); - Рефлектор изработен от огледална или прахово боядисана в бяло ламарина; - размери: ширина-165мм,дължина-1270мм,височина-105мм; - ел.схема с електронно пускова апаратура; - степен на защита IP65; - светлоразсейвател Поликарбонат( неподдържащ горене и удароустойчив);; 30; br. 21; 75645; Осветител за лампа - халогенна луна; - 220V/50Hz;; - Р=35W за монтаж на окачен таван;; 25; br. 22; 87032; Осветител настолен(нощна лампа), - 220 V/50Hz; - Р=25 W; - Фасунга тип Е14;; 10; br. 23; 98158; Прожектор металохалогенен; - Р=150 W; - Цвят бял; - IP54 - Корпус от алуминий прахово боядисан с термично отделена секция за пускова регулираща апаратура; - Рефлектор огледален асиметричен от елуксиран алуминий; - Разсейвател от термозакалено прозрачно стъкло; - Фасунга тип R x 7s;; 30; br. Обособена позиция №2 - Фенерчета и ръчни прожектори. №; Артикул Технически характеристики; К-во; МЕд. 1; 106967; Фенерче - 3 W - бяла светлина; - 90 lm; - прецизиране на фокуса; - концентратор на светлина (лупа); - противовлажен; - батерии 3 х ААА; 62; br. 2; 107474; Фенерче - Рro LED светодиодно; - корпус–неметален (синтетичен); - лек, удароустойчив,водоустойчив; - размери: до17см.; - каишка: - за лесно носене; - промяна на светленния сноп: - точка към петно; - батерия: 2 броя , алкална АА; - светодиод с живот от 50 000 до 100 000 часа; - светлинна мощност:- от 85 до 110 лумена светлоотдаване; 25; br. 3; 107475; Фенерче Рro LED светодиодно - корпус–здрав, алуминиев с награпяване за по-сигурно захващане лек; - удароустойчив; - водоустойчив; - анодирано покритие за повишена устойчивост срещу окисляване на корпуса; - размери: до17см.; - каишка: - за лесно носене; - промяна на светленния сноп: - точка към петно; - батерия: 2 броя , алкална АА; - светодиод с живот от 50 000 до 100 000 часа; - светлинна мощност:- от 85 до 110 лумена светлоотдаване; 43; br. 4; 46970; Фенерче ръчно взривобезопасно; 5; br. 5; 65236; Фенер - дължина 143мм; - ширина ф12.4мм; - батерии 2х1,5 тип LR3AAA; - крушка 2,2V; 0,25A; 10; br. 6; 65332; Прожектор акумулаторен - 2 х Pl 6V; - 4Ah; - крушка халогенна 12V, 55W; - със зарядно устройство 230V AC; - ширина на рефлектора ф133мм; - с ръкохватка и допълнителен ремък за носена; 100; br. 7; 90100; Прожектор преносим; - Ксенонова лампа + 10бр.светодиоди LED; - корпус от галванизиран алуминии.противовлажен; - батерии 2бр.тип R20 D 1.5V; 4; br. 8; 9691; Фенерче - електрическо - метално - 4.5V - нормално; 40; br. 9; 9692; Фенерче електрическо - с вграден токоизправител; - с 3бр. Ni-Cd акум.батерии по 1,2V; 30; br. Обособена позиция №3 - Резервни части за осветителни тела. №; Артикул Технически характеристики; К-во; МЕд. 1; 102257; Баласт електронен за луминисцентни лампи - 1 x 36 W; - 187-242 V/AC;50-60 Hz ; - Работна температура от -10 ÷ +50°C; - БДС 7604-82; БДС 5470-75;; 150; br. 2; 24735; Стартер за луминисцентна лампа; - тип S-2; - За Р=4÷22 W за 220÷240 V; - Температура от -15 ÷ +75°C; - Цокъл 2Р;; 1700; br. 3; 24786; Баласт електронен за луминисцентни лампи - 2 x 36 W; - 187-242 V/AC;50-60 Hz ; - Работна температура от -10 ÷ +50°C; - БДС 7604-82; БДС 5470-75;; 620; br. 4; 24787; Баласт електронен за луминисцентни лампи - 2 x 18 W; - 187-242 V/AC;50-60 Hz ; - Работна температура от -10 ÷ +50°C; - БДС 7604-82; БДС 5470-75;; 220; br. 5; 24832; Стартер за луминисцентна лампа; - тип S-10; - За Р= 4÷65W за 220÷240 V; - Температура от -15 ÷ +75°C; - Цокъл 2Р;; 8690; br. 6; 33668; Дросел за живачна лампа - 220V; - 125W; - шаси нормално; 70; br. 7; 33669; Дросел за живачна лампа - 220V; - 125W; - шаси късо; 100; br. 8; 33844; Дросел за живачна лампа - 220V; - 250W; 60; br. 9; 33845; Дросел за живачна лампа - 220V; - 3,25A; - 400W; 5; br. 10; 33847; Дросел за луминесцентна лампа - 18W - 220V; - 0,37A; - 20W; 200; br. 11; 33848; Дросел за луминесцентна лампа - 36W; - 220V; - 0,43A; - 40W; 930; br. 12; 63643; Баласт електронен за луминисцентни лампи - 3 x 36 W; - 187-242 V/AC;50-60 Hz ; - Работна температура от -10 ÷ +50°C; - БДС 7604-82; БДС 5470-75;; 20; br. 13; 64278; Устройство пусково ПЗУ за НЛВН. - 220/240V,50/60Hz; - НЛВН 70/100/150 W; - МХЛ 70/100/150/W; - IP54 ; - 50/60Hz;; 180; br. 14; 78014; Дросел за натриева лампа; - 230V - 50Hz; - 70W, - 1A; 100; br. 15; 90114; Дросел за натриева лампа; - 230V; - 50Hz; - 150W; - 1A; 100; br. 16; 29181; Фотоклетка за монтаж в табло с изнесен фотодатчик ; - дължина на сондата- до 3 метра; - диапазон на регулиране - 0,5 -80 Lx; - за монтаж на DIN шина 35мм; 32; br. Обособена позиция №4 - Лампи - живачни, натриеви, луминисцентни, енергоспестяващи, с нажежаема спирала. №; Артикул Технически характеристики; К-во; МЕд. 1; 108331; Лампа луминисцентна - 11W/840 КЛЛ 2g7;; 200; br. 2; 17489; Лампа натриева НЛВН; - 70W; - Е27; - мин.експлоатационен живот 12000 часа; - Светлинен добив 90 Lm/W;; 320; br. 3; 17544; Лампа енергоспестяваща - E-14; - 220-230V; - 5W; 350; br. 4; 18019; Лампа (тръба) луминисцентна - 220V; - 18W; - G13 бяла; - мин.експлоатационен живот 15000 часа; - Светлинен добив 75 Lm/W;; 7695; br. 5; 18022; Лампа (тръба) луминисцентна - 220V; - 36W; - G13 бяла; - мин.експлоатационен живот 15000 часа; - Светлинен добив 90 Lm/W;; 9674; br. 6; 18031; Лампа живачна (ЖЛ); - 220V; - 125W; - E27; - мин.експлоатационен живот 10000 часа; - Светлинен добив 50 Lm/W;; 351; br. 7; 18032; Лампа живачна (ЖЛ) - Е-40 220V; - 250W; - мин.експлоатационен живот 10000 часа; - Светлинен добив 54 Lm/W;; 355; br. 8; 18063; Лампа натриева; - НЛВН ; - 250W; - с тръбовиден балон Е40; - мин.експлоатационен живот 12000 часа; - Светлинен добив 110 Lm/W;; 180; br. 9; 18071; Лампа с нажежаема спирала (ЛНС) - Е-27; - 220-230V; - 40; 100; br. 10; 18077; Лампа с нажежаема спирала (ЛНС) - Е-27; - 220V; - 60W;; 580; br. 11; 45475; Лампа с нажежаема спирала (ЛНС) ; - 24V; - 40W; - Е27;; 50; br. 12; 45484; Лампа енергоспестяваща - 220V ; - 12W ; - Цокъл Е-27; - AC/DC 240V; - мин.експлоатационен живот 10000 часа; 20; br. 13; 45486; Лампа с нажежаема спирала (ЛНС) - E-14; - 220V; - 25W;; 30; br. 14; 45496; Лампа енергоспестяваща; - 9W; - цокъл Е-27; - 50Hz; - 240V AC/DC; - мин.експлоатационен живот 10000 часа;; 1270; br. 15; 45497; Лампа енергоспестяваща; - 15W; - цокъл Е-27; - 50Hz; - 240V AC/DC; - мин.експлоатационен живот 10000 часа; 630; br. 16; 45499; Лампа четиристволна компактна луминисцентна двупинова с вграден стартер,; - 18W/ 840; - цокъл G24g-2; 50; br. 17; 57433; Лампа натриева; - тип НЛВН 150W; - Е40; - мин.експлоатационен живот 12000 часа; - Светлинен добив 98 Lm/W;; 100; br. 18; 64496; Лампа енергоспестяваща; - 21 W; - Е27; - DC/AC 240V; - мин.експлоатационен живот 10000 часа; 1840; br. 19; 86286; Лампа енергоспестяваща; - 26 W; - цокъл тип G24 d-3; - DC/AC 240V; - мин.експлоатационен живот 10000 часа;; 100; br. 20; 93361; Лампа луминисцентна; - компактна-двустволна; - 220 - 240 V; - 36 W; - ф-га 2G11; - Светлинен добив 90 Lm/W;; 200; br. 21; 95605; Лампа живачна; - бездроселна; - 160 W; - Е27;; 200; br. Обособена позиция №5 - Халогенни лампи и лампи за сигнализация. №; Артикул Технически характеристики; К-во; МЕд. 1; 101292; Лампа халогенна photo optic; - 230V; - 300W; - GX 6.35; 40; br. 2; 102609; Лампа металхалогенна MHN-TD; - 70W; - с два цокъла тип Rx7s; - мин.експлоатационен живот 8000 часа; 50; br. 3; 102611; Лампа металхалогенна MHN-TD; - 150W; - с два цокъла тип Rx7s; - мин.експлоатационен живот 8000 часа; 50; br. 4; 105947; Лампа халогeнна; - 230V; - AC/DC; - E40; - 300W елипсовиден балон;; 100; br. 5; 105948; Лампа халогенна; - 230V; - AC/DC; - E40; - 500 W; - елипсовиден балон;; 100; br. 6; 106209; Лампа металхалогенна с тръбовиден балон; - 250V; - 1000W; - E40; 25; br. 7; 17470; Лампа халогенна - 220V; - 1000W; 40; br. 8; 17471; Лампа халогенна - 220V; - 1500W; 40; br. 9; 17472; Лампа халогенна - 220V; - 500W;; 40; br. 10; 17499; Лампа байонетна - 220V; - 15W;; 10; br. 11; 17501; Лампа, - 24V; - 90mA; - с иглен цокъл;; 200; br. 12; 17540; Лампа халогенна - 6 V; - 10 W; - цокъл G4;; 12; br. 13; 17542; Лампа;тип Байонет - ВА15 d; - 220V/15W ; - L=56мм;; 100; br. 14; 18012; Лампа - 24V; - 2W; - цокъл BA9S; - с малък балон;; 50; br. 15; 18039; Лампа инфрачервена - 230V~; - 250W; - ф125мм; - L=180мм; - Цокъл E27; 12; br. 16; 18057; Лампа миниатюрна - МН - 3,5V; - 0,26A;; 30; br. 17; 19068; Лампа сигнална - КМ 60-50; - 60V; - 55mA; 100; br. 18; 45488; Лампа за сигнална арматура - АСКМ; - 4 60V; - 50mA; - иглена;; 50; br. 19; 49754; Лампа - 12V ; - 5W;; 50; br. 20; 51803; Лампа - 12V; - 3W; - цокъл BA9s;; 100; br. 21; 63396; Лампа халогенна - 50 W; - 12V цокъл GV 5.3; 50; br. 22; 64804; Лампа байонетна; - 260V; - 3W,; - цокъл ВА 9 S; 100; br. 23; 73932; Лампа халогенна; - 12V; - 20W;; 10; br. 24; 74930; Лампа халогенна /тръба/ - 300W; - 220-230V; - 2A; 12; br. 25; 79344; Лампа – светодиодна - 10mm LED; - IP40; - М14х1; - 230VAC; - цвят - зелен; 20; br. 26; 79345; Лампа - светодиодна ; - 10mm LED; - IP40; - 461490; - М14х1; - 230VAC; - цвят - червен; 40; br. 27; 87010; Лампа - светодиодна; - M16х1; - 230VAC; - 10мм, LED IP40; - цвят червен; 25; br. 28; 87011; Лампа - светодиодна; - M16х1; - 230VAC; - 10мм, LED IP40; - цвят зелен; 25; br. 29; 90320; Лампа за прожектор; - халогенна ; - 220-240V AC ; - 150W;; 10; br. 30; 93158; Лампа светодиодна червена - 10mm LED IP 67; - M14x1; - 24V DC; 30; br. 31; 93159; Лампа светодиодна зелена - 10mm; - LED; - IP 67; - M14x1 - 24V DC; 30; br. 32; 93160; Лампа светодиодна жълта - 10mm ; - LED; - IP 67; - M14x1; - 24V DC;; 30; br. 33; 98833; Лампа светодиодна - 10mm; - LED; - iP67; - М14х1; - 230VAC; - цвят - жълт; 50; br. 34; 98834; Лампа светодиодна - 10mmLED; - iP67; - М14х1; - 230VAC; - цвят - червен; 40; br. 35; 98835; Лампа светодиодна - 10mm; - LED; - iP67; - М14х1; - 230VAC ; - цвят - зелен; 50; br.. |  |